Cerinte:

Fie un sistem format dintr-un microcontroler și mai multe dispozitive periferice, având ca scop citirea datelor de la niște senzori și transmiterea periodică a acestora la un server prin intermediul unui modul de comunicație.

Microcontroler, tensiunea sa de alimentare, frecvența sa de ceas:  ATmega324PB la 2,5 V și 8 MHz

Senzor 1: fotorezistor de min. 5 kΩ

Senzor 2: senzor temperatură TMP117

Modul de comunicație, alimentat la 1,8 V: NINA-B40

Cerinta 1: Propuneți o soluție pentru interfațarea corectă a perifericelor la microcontroler. Aveți în vedere pentru fiecare semnal discutat:

• tipul acestuia – analogic, digital

• domeniul în care se poate situa tensiunea de ieșire

• domeniul în care e permis să se situeze tensiunea de intrare (non-distructiv)

• domeniul valid al tensiunii de intrare

• relația parametrilor electrici cu tensiunile de alimentare

• curentul consumat în regim static – preferabil cât mai mic

NINA-B40:

Electrical data Power supply 1.7 to 3.6 V

Am ales modelul NINA-B406, deoarece are o antena integrata.

Microcontroler:

Maximum Operating Voltage 6.0V

TMP117:

– 1.7 V to 5.5 V from –55 °C to 70 °C – 1.8 V to 5.5 V from –55 °C to 150 °C

Vom folosi 2.5V tensiunea de alimentare - se potriveste la toate

Nivel logic de intrare pentru microcontroler:

intrare (de la dreapta la stanga)

VIL = 0.3 * 2.5V = 0.75V

VIH = VCC + 0.5 = 3.0V

iesire (de la stanga la dreapta)

VOL = 0.4V

VOH = 2.0V

Pentru levelshifter:

-- pentru intrare 1.8V (de la dreapta la stanga)

VIH = VCCI * 0.65 = 1.8 * 0.65 = 1.17V

VIL = VCCI * 0.35 = 0.63V

VOH = 2.3V

VOL = 0.2V

-- pentru intrare 2.5V (de la stanga la dreapta)

VIH = 1.6V

VIL = 0.7V

VOH = VCCO - 0.2 = 1.6V

VOL = 0.2V

Pentru toate cazurile, se respecta VOH > VIL si VIL > VOL

Caut un LDO care accepta tensiune 6 - 8,4V

Sa asigure stabilizat 2.5V cu un dropout minim.

Folosesc LDO, rezulta automat scurgere de energie.

Asa ca voi cauta un LDO cu cea mai mica scurgere de energie posibila pentru:

tensiune livrata 2.5V

tensiunea de alimentare sa fie acceptabila ca 8.4V

Caut regulator de tensiune: sa functioneze pe 2.5V si sa aibe consumul mic

Am selectat ca LDO: TS9011

fotorezistor de minim 5kOhm: am selectat NSL-5532

In desen am facut urmatoarele:

Pentru Nina, fiindca se zice in cerinta ca este alimentata strict la 1.8V am facut un level shifter de la 2.5V la 1.8V. Am ales level shifter-ul SN74AVC2T245RSWR. Astfel, l-am plasat intre Nina si microcontroler.

Level shifter:

De asemenea, pentru level shifter, am avut nevoie de un LDO care sa scoata fix 1.8V si sa aiba Current - Quiescent destul de mic, asa ca am ales AP2127K-1.8TRG1:

Din documentatie:

Nina are nevoie de un filtru trece jos pe alimentare. (C3, C4, C5, C6, L2).

La fel si din AVCC catre LDO, este nevoie de un filtru trece jos. (alcatuit in desen din L1, C8 si C9).

Am pus D1 - dioda care nu permite conectarea bateriei pe dos.

Am folosit divizorul de tensiune la fotorezistor-> pentru a filtra zgomotul digital si a asigura o tensiune de referinta cat se poate de linistita pentru ADC0.

Tensiunea pe fotorezistor variaza in functie de urmatoarea formula:

2.5V x R4 / (R4+R5) = 2.5V x 10k/120k = 0.208V

Nu am luat in calcul consumul pentru R1 si R2, deoarece transmisia de date dureaza zeci de microsecunde, deci consumul este nesemnificativ.

Pentru managementul energetic, strategia mea a fost sa iau componente care au un consum cat mai mic, respectiv Current - Quiescent minim gasit. Fiindca LDO-urile au oricum scurgere de energie a trebuit sa caut unele cat mai econome.

Am facut si un mic circuit de reset din microcontroler, ceva simplist pentru a il reprezenta.

Cat timp dureaza?

TMP117

pornirea dureaza: 600ns

oprirea: 600ns

tVD;DAT (Data valid time): timpul minim necesar ca datele să rămână valide după ce semnalul de ceas (SCL) este schimbat

-> 0.9 µs. Acest timp trebuie să fie respectat pentru a asigura citirea corectă a datelor.

tSU;DAT (Data setup time): timpul minim necesar pentru a stabili datele înainte ca semnalul de ceas (SCL) să fie schimbat

->100 ns. Acest timp trebuie să fie respectat pentru a asigura transmiterea corectă a datelor.

=> pentru TMP117: 2200ns

NSL-5332 nu are moduri de economisire a energiei, deoarece funcționează în mod continuu pentru a detecta lumina și a genera semnale corespunzătoare. NSL-5532 nu are în mod specific stări de inactivitate sau moduri de economisire a energiei, deci acesta este in permanenta activ deci nu se ia in calcul niciun timp de pornire/oprire.

CONSUM

Pentru modul de somn:

TS9011

sleep: 5 µA

AP2127K:

activ: 60 µA

nu intra in sleep

ATmega324PB:

activ: 1.92 mA

sleep: 1.3 µA

NINA-B40:

activa -> 6.0 mA

Sleep - >600 nA

TMP117:

activ: 135 µA

sleep: 1.25 µA

Levelshifter:

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

sleep: Ioff * 2 = 5 * 2 = 10µA

activ: Icca + Iccb = 8 + 8 = 16µA

Presupunem ca doarme 9 secunde si sta treaz o secunda.

54 de sec de somn si 6 sec de activitate pe ora

54*60 somn si 6 * 60 activitate => 3240 sec de somn si 360 sec de activitate

NSL-5532

Divizorul rezistiv al fotorezistentei are consum permanent .

R4 10k +R5 110K la iluminare max = 120K.

curentul va fi 2.5V/120000 Ohm=20 µA

Deci

Activ: procesor + nina + TMP + LDO2 + level shifter=  1.92 mA + 6.0 mA + 135 µA + 20µA +  60 µA + 16µA = 8,151 mA.

Stand-by: LDO1 + LDO2 + microcontroler + Nina + TMP + divizorul rezistiv al fotorezistentei + level shifter = 5 µA + 60 µA + 1.3 µA +  600nA + 1.25 µA + 20µA + 10µA = 98.93 µA

Consumul în modul de somn: 54*60*98.93 = 320533 µAs = 320.533 mAs

Consumul în modul de activitate: 6*60*8,151= 2934.36 mAs

Consumul total pe oră:( 320.533 + 2934.36)/3600 = 0,9041mAh

Numărul mediu de ore / zile de funcționare a bateriei : 3000mAh /0,9041 mAh = 3318 h = aprox 138 zile

=> O baterie se descarca in aproximativ 4 luni si jumatate.

Procesorul functioneaza la 2.5V si ADC tot la fel, deci nu se justifica 2 baterii Li-Ion.